[image: image3.jpg]






UNIVERZITET U NOVOM SADU
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Laboratorija za mašine alatke, fleksibilne tehnološke 
sisteme i automatizaciju postupaka projektovanja

Automazitzacija u proizvodnom mašinstvu
Ime prezime i broj indeksa:

ZADATAK 2– RUČNO PROGRAMIRANJE KNU MAŠINA
(STRUGANJE)
Novi Sad 2026

Za obradu izradka prikazanog na crtežu u prilogu, za obradu

· desne strane predemeta,
· leve strane predemeta,
projektovati potrebne upravaljače informacije za obradu na CNC strugu INDEX GU 600 uz uslov da prethodno nije obrađena druga strana.
Potrebno je definisati:

· Plan stezanja,

· Planove obrade,

· Plan alata i 

· Upravljački program.

Pri izradi zadatka usvojiti:

· Gabaritne dimenzije pripremka usvojiti na osnovu crteža izradka sa dodatkom za čeonu obradu od 2 mm,

Parametri čeone obrade:

· Za grubu obradu (konstantna brzina) v=180 [m/min], pomak s=0,15 [mm/o] i dubina a=1,5 [mm]
· Za završnu obradu (konstantna brzina)  v=220 [m/min], pomak s=0,12 [mm/o] i dubina a=0,5 [mm]
Parametri obrade struganja spoljašnje konture:

· Za grubu obradu (konstantna brzina) v=180 [m/min], pomak s=0,22 [mm/o] i dubina a=2,5 [mm]
· Za završnu obradu (konstantna brzina)  v=250 [m/min], pomak s=0,12 [mm/o] i dubina a=0,5 [mm]
Parametri obrade struganja unutrašnje konture:

· Za grubu obradu (konstantna brzina)  v=220 [m/min], pomak s=0,15 [mm/o] i dubina a=1,5 [mm]
· Za završnu obradu (konstantna brzina)  v=250 [m/min], pomak s=0,08 [mm/o] i dubina a=0,5 [mm]
Zahvat usecanja žljeba uraditi konstantnom brzinom rezanja v=90 [m/min] i pomakom s=0,8 [mm/o]

Bušenje otvora uraditi konstantnim brojem obrtaja n=450 [o/min] i pomakom s=0,07 [mm/o]

Napomena: 

· Uslov za izlazak na ispit je predat zadatak

· Zadatak predati u elektronskoj formi u .pdf formatu, , pod nazivom Ime Prezime broj indeksa.
·  Upravljački program (G-kôd) predati u elektronskoj formi u .mpf formatu, pod nazivom Ime Prezime broj indeksa.  
RADIONIČKI CRTEŽ:

	PLAN STEZANJA (crtež):

	


	PLAN ALATA (spisak alata sa korekcijama):

	1. ...




[image: image1.png]FTN NOVI SAD ety
e 2A PLAN ALATA o
ProBToONG TSR0 G
ot = o]
ol s =i
T Pt o =
i o
= [y e ) s
= i o Jaane oot
woex__[ €Dt
=T
R Naziv alata Omaka | pozicta Reznd plotied | potaviora
S | ks e
1 [No 22 poprecno stuganie T01| = | 3 | ~ |1em |sssse]ssn]
2 |No 2a grubo spoiatriestruganie | T02 | ~ | 3 | < |12mm| mensfersen]
3 ot a avbna spolsiio svganio| T03 | — | 3 | ~ |osmm| oo
4 vt 2 oo s sivganie | T04 | | 7|~ |osmm zess s
Oznaka alata [T —
To1 e T02 =}
g e z |e
| B
sme i
Onaka aiata Oznaka aiata
T T
0 ° 04
§ 116923 2)
; =l K _
fo0307 9

3 B3 B T




[image: image2.png]FTNNOVI SAD W,
cermmumnn PLAN ALATA —
PROEVOONG MAERSTVO. G
o ao - == o s
5 i -
Iy oo D G
= o o o
oo Rz cperacie S Ve (o) ey
P o e
o znak | podra| Pl | Rezrapiota | poparior)
. Naziv alata ot e e
5 |Not za zaveino unutatni stugarie| T05 | — | 7 | — |o8mm|-vsus|us
6 |Not 22 usecarjolodsecanio T06| - | 5 | ~ |osmm|res]erra
7 |Not 1 usecanjoioasecanie 107 |~ | 7 [~ [osmm|mesfom|
8 [Burgiazabusenjo xpunog zanvata | T08 |~ | 9 | ~ | — | — o
Oznaka alata Oznaka aiata
05 06 o
L g
g| nem@
£ Bl
T 8 ﬁ
L
Cznaka alata ‘Oznaka alata
Tor e 08
= D-usvojit
T 3§
ge ra
g T E
e ES
bousvoi o
bl e

oo =3 Pogerm G





	PLAN OBRADE (crtež)
	G kôd (tekst)

	1. Naziv zahvata 

	


	2. Naziv zahvata 

	


	3. Naziv zahvata 

	


	4. Naziv zahvata 

	



