| FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA DEPARTMAN ZA PROIZVODNO MAŠINSTVO Laboratorija za mašine alatke, fleksibilne tehnološke sisteme i automatizaciju postupaka projektovanja Predmet: Bezbednost i zaštita na radu na mašinama za obradu | Kandidat: ______________________ Broj indeksa: ______________________ |
| --- | --- |

LABORATORIJSKA VEŽBA

Naziv vežbe:

ISPITIVANJE BUČNOSTI MAŠINA ALATKI

Zadatak:

Izmeriti bučnost mašine alatke (izvora buke) u karakterističnim tačkama pri radu u praznom hodu univerzalne glodalice BF 500 D

Na osnovu izmerenih podataka nivoa buke u karakterističnim tačkama potrebno je:

- Odrediti nivo zvučnog pritiska (nivo buke) mašine alatke (izvora buke) pri radu u praznom hodu;

- Odrediti nivo zvučne snage mašine alatke (izvora buke) pri radu u praznom hodu;

- Na osnovu glavnih karakteristika i izmerenog nivoa buke i nivoa zvučne snage, doneti zaključak o kvalitetu mašine alatke sa stanovišta bučnosti.

Napomena:

Merenje je izvršeno u prostoriji (radnoj hali) čija zapremina iznosi 6720 [m3], pri čemu karakteristike graničnih površina odgovaraju srednjoj refleksiji buke.

| Novi Sad, 28.04.2026. |  | Zadatak izdao: Dr Miloš Knežev |
| --- | --- | --- |

| FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA Departman za proizvodno mašinstvo Laboratorija za mašine alatke, tehnološke sisteme i automatizaciju postupaka projektovanja |  | ISPITIVANJE NIVOA BUČNOSTI |  | List: Listova: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODACI O MAŠINI; Skica merenja:. Tip; BF 500 D. Fabrički broj; 4810 / 96. Tehničke karakteristike; x=560; y=230; z=250. nmax=1750; nmin=115. Elektromotor; PM=1.5 kW. nM=1750 o/min. Napomena: - sa zaštitnikom oko alata. Merna aparatura: Precizni bukomer; Proizvođač: Bruel&Kjaer, Danska. Tip: 2238 Mediator. Fabrički broj:. Broj obrtaja glavnog vretena:; 1750 [o/min]; Smer obrtanja: DESNI. UKUPAN NIVO BUKE. Merna tačka i; dB(A). Izmerena vrednost; LΣ-L0; Korekcija. Okolina; Ukupno; K1; LM=LΣ-K1. L0; LΣ. 70.5; 81.5. 71; 83. 71.5; 84. 70; 80.5. 71.5; 82. 73; 86. 74.5; 85. 71; 88. 70; 86. 73; 88.5. 74.5; 84.5. 73; 87. 71; 81.5. 72; 80.5. 71.5; 85. 72; 85. 71.5; 79. |
| Datum: | Ispitivanje izvršili: |  | Potpis: |  |